ISSN 1999 - 8716                                                                                  رقم الإيداع في المكتبة الوطني)

مجلة ديالى

للعلوم الهندسية

Printed in Iraq

المجلد الثالث ,  العدد الأول , صفحات البحث(17-27) , حزيران 2010

# معالجة التشققات للمقاطع النحاسية باستخدام المعاملة الحرارية

| د. مصطفى احمد رجب النجار | علاء احمد مجيد |
| --- | --- |
| أستاذ مساعد | مدرس |
| المعهد التقني/بعقوبة ـ هيئة التعليم التقني | المعهد التقني/بعقوبة ـ هيئة التعليم التقني |

(الاستلام:-26/7/2009 ، القبول:-7/4/2010)

الخلاصة

أوضحت نَتائِجَ هذا البحثِ بأنّ المعاَملة الحراريةَ لسبيكة النحاس-قصدير المستخدمة في البحث بدرجة (900)º م لمدة (15) دقيقة ، مع التقسية  بالماءِ, ومن ثم إعادة التسخين بدرجة (600)ºم لمدة (3) ساعات, أعطت أفضل الخصائص الميكانيكيةِ ،المتضمنة على, مقاومة الشدّ، المتانة، قابلية التشكيل, بسبب البنية المجهرية الدقيقة والتوزيع المتجانس للأطوار ضمن أرضية التركيب, مما يقود إلى تأثير قوي على الخواص الميكانيكية

1- المقدمة

عمليات التشكيل تؤدي دائماً إلى تشويه دائمي في المعادن من خلال تسليط اجهادات تتجاوز مقاومة الخضوع حيث تحدث تغيرات في الخواص الفيزياوية بالإضافة إلى تغيرات في الشكل وقد تجرى عمليات تشكيل بدرجة حرارة الغرفة(التشكيل على البارد) أو في درجات حرارية عالية(التشكيل على الساخن)، لذا يلاحظ إن اختلاف التأثير في الخواص يكون باختلاف درجة حرارة التشكيل المستخدمة(1،2).

وبالنظر لانخفاض مقاومة الخضوع للمعدن المشكل بارتفاع درجة الحرارة، فأن مقداراً معيناً من التشكيل على الساخن يمكن تحقيقه تحت أجهادات أقل من مثيلاتها بنفس المقدار من التشكيل على البارد ولا يمكن تشكيل الأجزاء الكبيرة التي تحتاج إلى تغيير كبير في التشكيل على البارد، لأن متطلبات القوى تكون أكبر من طاقة الأجهزة المتوفرة، لذلك فأن تسخين المعدن قبل تشكيله يصبح ضرورياً، وعليه فأن العمليات الأولية لتشكيل الأجزاء والمقاطع الهندسية